Opis przedmiotu musi być jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a jednocześnie taki, by nie utrudniał uczciwej konkurencji.

Dział Sieci Komputerowych UwB uwzględniając rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych oraz własne doświadczenia zaleca stosowanie podanych poniżej zapisów specyfikacji sprzętu komputerowego.

Składając wniosek w systemie EZD, należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej (*doc, *docx, *pdf edytowalny), w układzie tabeli zgodnie z poniższym wzorem:

| Wymagania Zamawiającego: |  | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne wszystkich oferowanych urządzeń i ich elementów (wraz z podaniem nazwy i modelu) [wypełnia Wykonawca]: |
| --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy nr 1 AiO |  | Producent i model urządzenia: ……………………………. |
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |  |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik średni nie mniejszy niż 13000 punktów Passmark CPU Mark zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php – należy załączyć wydruk ze strony* |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB (1x8GB), możliwość rozbudowy do min 16GB, |  |
| Dysk | min. 512 GB SSD NVMe Obudowa musi dawać możliwość instalacji dodatkowego dysku. |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna z możliwością pracy dwumonitorowej. Możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora o rozdzielczości przynajmniej 2560×1440 |  |
| Matryca | Rozmiar: min.23” Rozdzielczość: Full HD (1920x1080) lub lepsza jasność: min. 250 cd/m² kąty widzenia: Horizontal/Vertical: 178 / 178 Rodzaj matrycy: typu Non-touch (Anti-Glare) |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy min. 2W na kanał Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera z fabryczną możliwością mechanicznego zasłonienia/zamknięcia/schowania obiektywu |  |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23”. Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu zaopatrzone w przycisk zwalniający. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz numer seryjny musi być wpisany na stałe w BIOS. Zasilacz wewnętrzny pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy. Wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności musi sygnalizować: - awarie procesora - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie pamięci RAM Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. |  |
| Regulacja | Możliwość regulacji kata pochylenia monitora oraz wysokości. Regulacja wysokości w zakresie przynajmniej 95 mm. Możliwość obrotu ekranu PIVOT. |  |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6. Sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera codziennie lub w wybrane dni tygodnia, Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane Możliwość wyłączania portów USB (bok, tył). |  |
| Szczególne wymogi serwisowe | Serwis realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia (w trybie NBD). Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny klasy Windows 11 Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub system równoważny – przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym |  |
| Złącza i porty | Wbudowane porty: · min. 1 x DP do podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora z obsługą rozdzielczości przynajmniej 2560×1440, · min. 6 portów USB 3.0 wyprowadzonych na zewnątrz komputera, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.) · karta WiFi i moduł Bluetooth · Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Płyta główna wyposażona w: min. 2 złącza DIMM/SODIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M.2 · Klawiatura w układzie polski programisty · Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD · Mysz optyczna |  |
|  | Gwarancja 5 lat |  |

| Wymagania Zamawiającego: |  | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne wszystkich oferowanych urządzeń i ich elementów (wraz z podaniem nazwy i modelu) [wypełnia Wykonawca]: |
| --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy nr 2 AiO |  | Producent i model urządzenia: ……………………………. |
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |  |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik średni nie mniejszy niż 13000 punktów Passmark CPU Mark zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. – należy załączyć wydruk ze strony* |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16 GB DDR4, |  |
| Dysk | min. 512 GB M.2 NVMe |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna z możliwością pracy dwumonitorowej. Możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora o rozdzielczości przynajmniej 2560×1440 |  |
| Matryca | Rozmiar: min.27” Rozdzielczość: FHD 1920x1080 IPS Rodzaj matrycy: typu Non-touch (Anti-Glare) |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy min. 2W na kanał Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera z fabryczną możliwością mechanicznego zasłonienia/zamknięcia/schowania obiektywu |  |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 27”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu zaopatrzone w przycisk zwalniający. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz numer seryjny musi być wpisany na stałe w BIOS. Zasilacz wewnętrzny pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy. Wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności musi sygnalizować: - awarie procesora - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie pamięci RAM |  |
| Regulacja | Możliwość regulacji kata pochylenia monitora oraz wysokości. Regulacja wysokości w zakresie przynajmniej 95 mm. |  |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6. Sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera codziennie lub w wybrane dni tygodnia, Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane Możliwość wyłączania portów USB. |  |
| Szczególne wymogi serwisowe | Serwis realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia (w trybie NBD). Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny klasy Windows 11 Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub system równoważny – przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym |  |
| Złącza i porty | Wbudowane porty: · min. 1 x DP do podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora z obsługą rozdzielczości przynajmniej 2560×1440, · min. 6 portów USB 3.0 wyprowadzonych na zewnątrz komputera, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.) · dwuzakresowa karta W-Fi 802.11ac 2x2 i moduł Bluetooth 5 · Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), · Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty · Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD · Mysz optyczna bezprzewodowa, |  |
|  | Gwarancja 5 lat |  |

| Wymagania Zamawiającego: |  | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne wszystkich oferowanych urządzeń i ich elementów (wraz z podaniem nazwy i modelu) [wypełnia Wykonawca]: |
| --- | --- | --- |
| Monitor LCD nr 1 |  | Producent i model urządzenia: ……………………………. |
| Przekątna ekranu | 27”, 16:9 |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Rozdzielczość nominalna | 2560 x 1440 pikseli (WQHD) lub lepsza |  |
| Kontrast | 1000:1 lub lepszy |  |
| Jasność | 350 cd/m2 lub lepszy |  |
| Kąty widzenia (poziom/pion): | Min. 170°/160° |  |
| Zasilacz | Zintegrowany w obudowie |  |
| Regulacja | Regulowany kąt pochylenia tilt (przynajmniej 22 w górę, 4 w dół), regulacja wysokości przynajmniej 130 mm, Pivot, |  |
|  | Vesa 100x100 |  |
| Złącza | 1xHDMI, 1xDP, min. 2xUSB |  |
|  | Wbudowane głośniki min. 2x2W |  |
| Przewody | Komplet przewodów do wszystkich złączy monitora, |  |
| Gwarancja | 3-lata |  |

| Wymagania Zamawiającego: |  | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne wszystkich oferowanych urządzeń i ich elementów (wraz z podaniem nazwy i modelu) [wypełnia Wykonawca]: |
| --- | --- | --- |
| Notebook nr 1 |  | Producent i model urządzenia: ……………………………. |
| Typ notebooka | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15-16” |  |
| Matryca | Rozdzielczości: Full HD (1920x1080), matryca IPS Matryca matowa (Anti-Glare) lub antyrefleksyjna, |  |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 12000 punktów Passmark CPU Mark – należy załączyć wydruk ze strony* |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB RAM DDR4 2666MHz |  |
| Dyski | Min. 512 GB SSD |  |
| Porty i złącza | HDMI, Porty USB 3.0 x2, USB C x1 , wyjście słuchawkowe (lub tzw. Combo). |  |
| Komunikacja i łączność | LAN 10/100/1000 Mbps; Wi-Fi 802.11b/g/n/ac; Moduł Bluetooth, |  |
| Waga | Max. 2,2 kg |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
|  | Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym |  |
| Wyposażenie | Głośniki stereo Kamera internetowa Wbudowany mikrofon Podświetlana klawiatura, czytnik kart multimedialnych |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny klasy Windows 10 Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub system równoważny – przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. |  |
| Wyposażenie | W zestawie mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem; kolor czarno-szary, 1000dpi, zasilana 1xAA (w zestawie), liczba przycisków: 3. W zestawie torba na notebooka |  |

| Wymagania Zamawiającego: |  | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne wszystkich oferowanych urządzeń i ich elementów (wraz z podaniem nazwy i modelu) [wypełnia Wykonawca]: |
| --- | --- | --- |
| Notebook nr 2 |  | Producent i model urządzenia: ……………………………. |
| Typ notebooka | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15-16” |  |
| Matryca | Rozdzielczości: Full HD (1920x1080), matryca IPS Matryca matowa (Anti-Glare) lub antyrefleksyjna, |  |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 12000 punktów Passmark CPU Mark – należy załączyć wydruk ze strony* |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB RAM DDR4 2666MHz |  |
| Dyski | Min. 1 TB SSD NVMe |  |
| Porty i złącza | HDMI, Porty USB 3.0 x2, USB C x1 , wyjście słuchawkowe (lub tzw. Combo). |  |
| Komunikacja i łączność | LAN 10/100/1000 Mbps; Wi-Fi 802.11b/g/n/ac; Moduł Bluetooth, |  |
| Waga | Max. 2,2 kg |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
|  | Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym |  |
| Wyposażenie | Głośniki stereo Kamera internetowa Wbudowany mikrofon Podświetlana klawiatura, czytnik kart multimedialnych |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny klasy Windows 11 Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub system równoważny – przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. |  |
| Wyposażenie | W zestawie mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem; kolor czarno-szary, 1000dpi, zasilana 1xAA (w zestawie), liczba przycisków: 3. W zestawie torba na notebooka z zabezpieczeniem przeciw uderzeniom. |  |

| Wymagania Zamawiającego: |  | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne wszystkich oferowanych urządzeń i ich elementów (wraz z podaniem nazwy i modelu) [wypełnia Wykonawca]: |
| --- | --- | --- |
| Notebook typu MacBookPro |  | Producent i model urządzenia: ……………………………. |
| Typ | Komputer przenośny typu ultrabook, |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, |  |
| Wyświetlacz | Ekran o przekątnej 13,3 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania milionów kolorów Obsługiwane rozdzielczości skalowane: 1680 x 1050 , 1440 x 900 , 1024 x 640 Jasność 500 nitów Szeroka gama kolorów (P3). Wyświetlacz Retina |  |
| Parametry pamieci masowej | Pamięć masowa SSD 256 GB |  |
| Procesor | Procesor czterordzeniowy klasy Intel Core i5. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik średni nie mniejszy niż 5900 punktów Passmark CPU Mark zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Chipset | Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | 8 GB pamięci RAM LPDDR3 2133 MHz na płycie głównej |  |
| Dysk | 256 GB pamięci masowej flash z magistralą PCIe |  |
| Grafika | Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w milionach kolorów oraz: Obsługa jednego wyświetlacza o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 4096 na 2304 piksele przy 60 Hz z możliwością wyświetlania milionów kolorów Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów |  |
| Wyjścia Video | #### Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 3 Natywne wyjście DisplayPort przez USB-C |  |
| Multimedia | Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym Trzy mikrofony Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Wbudowana Kamera FaceTime HD 720p |  |
| Porty l/O | Cztery porty Thunderbolt 3 (USB-C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) |  |
| Wymiary i masa | Wysokość: 1,49 cm Szerokość: 30,41 cm Głębokość: 21,24 cm Masa: 1,37 kg |  |
| Obudowa | Aluminiowa, kolor ‘gwiezdna szarość” |  |
| Bateria i zasilanie | Do 10 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu Do 10 godzin odtwarzania filmów z iTunes Do 30 dni w stanie gotowości Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 58,0 Wh Zasilacz USB-C o mocy 61 W |  |
| Klawiatura i touchpad | Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura wyposażona w: 65 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzałek, Touch Bar ze zintegrowanym czytnikiem Touch ID, Czujnik oświetlenia zewnętrznego, Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch |  |
| Komunikacja | Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0 |  |
| Akcesoria w zestawie | Dołączona przejściówka producenta komputera (w zestawie) z portu USB-C na port Gigabit Ethernet Dołączona (w zestawie) mysz bezprzewodowa producenta komputera w kolorze takim jak notebook (gwiezdna szarość): magic mouse2 |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny umożliwiający uruchomienie posiadanego przez zamawiającego oprogramowania: Soundcraft ViSi Remote By Soundcraft. Zamawiający sugeruje system operacyjny macOS High Sierra |  |

| Wymagania Zamawiającego: |  | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne wszystkich oferowanych urządzeń i ich elementów (wraz z podaniem nazwy i modelu) [wypełnia Wykonawca]: |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne |  | Producent i model urządzenia: ……………………………. |
| Typ urządzenia: | Drukarka A3, laserowa technologia wydruku, wydruk czarno-biały Urządzenie wolnostojące - z podstawą na kółkach, podstawa tego samego producenta co urządzenie |  |
| Dodatkowe funkcje: | drukowanie sieciowe, skanowanie sieciowe, kopiowanie |  |
| Skanowanie: | Skanowanie do e-mail, na dysk kopiarki, do komputera PC, skanowanie na nośnik USB |  |
|  | Skanowanie dokumentów w formacie A3 w kolorze |  |
|  | Prędkość skanowania w kolorze – min. 45 str/min |  |
|  | Skanowanie do formatów: PDF, JPG, |  |
| Drukowanie | Rozdzielczość drukowania min. 1200x1200 dpi |  |
|  | Prędkość drukowania - nie mniej niż 30 kopii na minutę dla formatu A4 i nie mniej niż 14 kopii na minutę dla formatu A3 |  |
|  | Duplex - drukowanie i kopiowanie dwustronne |  |
|  | Interfejs USB oraz sieciowy 10/100 BaseT Ethernet |  |
|  | Format oryginału max. A3, format kopii A5-A3 |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie formatu papieru |  |
|  | Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 – max.6 sek. |  |
| Podajniki: | Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów na minimum 110 arkuszy |  |
|  | Podajnik ręczny – taca na min. 50 arkuszy |  |
|  | Przynajmniej 2 kasety - podajniki papieru, ładowane od przodu, łączna pojemność podajników nie mniejsza niż 1000 arkuszy, przynajmniej jeden pojemnik umożliwiający załadowanie papieru w formacie A3 |  |
|  | Zmniejszanie i powiększanie (zoom) co 1% - minimalny zakres 25-200 % |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy z językiem polskim, instrukcja w jęz. polskim |  |
|  | Kody dostępu |  |
|  | Sterowniki do Windows /Vista/Windows7/Windows 10 |  |
|  | Pamięć urządzenia min. 1024 MB, dysk twardy min. 160GB. |  |
|  | W zestawie materiały eksploatacyjne: (toner) na min 60 000 kopii; |  |
| Szczególne wymogi serwisowe | Serwis realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Gwarancja bezwarunkowa, wymagane przeglądy i konserwacja w okresie gwarancji wykonywane nieodpłatnie |  |

| Wymagania Zamawiającego: |  | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne wszystkich oferowanych urządzeń i ich elementów (wraz z podaniem nazwy i modelu) [wypełnia Wykonawca]: |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne |  | Producent i model urządzenia: ……………………………. |
| Typ urządzenia | Laserowe monochromatyczne A4 |  |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax |  |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy, |  |
| Pamięć | Min. 256 MB |  |
| Interfejsy | Hi-Speed USB, Sieć przewodowa 10/100 Base-T, sieć bezprzewodowa |  |
| Duplex | Automatyczne drukowanie dwustronne, automatyczne kopiowanie dwustronne, automatyczne faxowanie dwustronne |  |
| Wejście papieru | Standardowy podajnik papieru – min. 250 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – min.50 arkuszy |  |
| Wyjście papieru | Min. 150 arkuszy |  |
| Szybkość drukowania | Standardowa szybkość drukowania 2-stronnego A4 - 20 obrazów na minutę Do 20 obrazy na minutę Standardowa szybkość drukowania A4 - 40 stron na minutę Do 40 strony na minutę |  |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 8 sekund |  |
| Skanowanie | Skanowanie 2-stronne jednoprzebiegowe (jednoczesne skanowanie obydwu stron dokumentu), |  |
| Rozdzielczość skanowania | Rozdzielczość optyczna min. 1200 x 1200 |  |
| Wyposażenie | W zestawie tonery oryginalne producenta na min.5000 stron, |  |

| Wymagania Zamawiającego: |  |
| --- | --- |
| Drukarka |  |
| Typ urządzenia | Drukarka laserowa monochromatyczna A4 |
|  | Obszar zastosowań - biurowy |
|  | Standardowa szybkość drukowania A4: 38 stron na minutę lub lepsza |
|  | Automatyczne drukowanie 2-stronne, |
| Rozdzielczość | 1,200 x 1,200dpi, |
|  | Czas wykonania pierwszego wydruku: mniej niż 10 sekund Lokalny interfejs Hi-Speed USB2.0 |
|  | Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX |
| Wymiary maksymalne: | 380 x 390 x 255 mm (szer. x gł. x wys.) |
| Waga maksymalna: | 11 kg |
| Wejście papieru: | podajnik standardowy na min.250 arkuszy, |
| Wyjście papieru: | taca odbiorcza na min. 150 arkuszy |
| Obsługiwane systemy operacyjne; | Windows 10, Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Macintosh Mac OS |
|  | W zestawie materiały eksploatacyjne – oryginalny toner producenta łącznie na min. 6000 stron W zestawie kabel USB do drukarki |

| Wymagania Zamawiającego: |  |
| --- | --- |
| Serwer |  |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Szyny montażowe muszą być dedykowane do oferowanego serwera, muszą figurować na liście akcesoriów producenta serwera. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory co najmniej dziesięciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem Każdy procesor dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Procesor powinien osiągać w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik średni co najmniej 14230 punktów na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . |
| RAM Zabezpieczenia pamięci RAM | 256GB DDR4 RDIMM 2400MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 wolnych slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM. Memory Rank Sparing, Advanced ECC |
| Gniazda PCI Interfejsy sieciowe | -przynajmniej 3 sloty PCIe w tym minimum 2 sloty x16 generacji 3 Przynajmniej 4 interfejsy sieciowe LAN 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Przynajmniej dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet do połączenia z przełącznikami SAN. ze złączami w standardzie BaseT lub SFP+, z obsługa protokołu iSCSI. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde SSD 6Gb/s Mix Use o pojemności min. 400GB każdy o parametrach : szybkość odczytu min 535MB/s, szybkość zapisu min 380 MB/s, skonfigurowane w RAID 1. Zainstalowane 6 dysków twardych SAS 10k 12Gb/s o pojemności 1,2TB każdy skonfigurowane w RAID 5 Zainstalowane 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 8GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| Porty | min. 5 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0, przynajmniej 1 port USB na przednim panelu obudowy, min. 1 port do podłączenia monitora (VGA lub HDMI) |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug, moc każdego z zasilaczy przynajmniej 750W . |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
| Diagnostyka | Panel LCD lub diodowy umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - obsługa montowania zdalnych wirtualnych napędów oraz przechwytywania konsoli serwera w trybie graficznym - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2016, 2019. |
| Szczególne wymogi serwisowe | Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x5x9 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

* Wydruk nie może być starszy niż dzień ogłoszenia zamówienia.